ПОРТ «VENE-BALTI»

ПРАВИЛА ПОРТА

Действуют с 01.03.2024

ТАЛЛИНН

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПОРТА	3

1.1	Форма предпринимательства владельца порта	3

1.2	Месторасположение, границы территории и акватории	3

1.3	Технические данные	3

1.4	Схема территории порта и расположения навигационных знаков	5

1.5	Ограничение габаритов судов	5

1.6	Ограничения, вытекающие из требований по охране окружающей среды и опасности груза	6

1.7	Время работы	6

2	ВХОД СУДОВ В ПОРТ, СТОЯНКА В ПОРТУ И ВЫХОД ИЗ ПОРТА	7

2.1	Порядок уведомления о намерении судна зайти в порт или выйти из порта	7

2.2	Получение разрешения на вход и выход из порта. Задержание судна	8

2.3	Организация лоцманской проводки	8

2.4	Выполнение формальностей в соответствии с карантинным, таможенным и пограничным режимом.	9

2.5	Организация связи с судами	9

3	ДВИЖЕНИЕ СУДОВ В АКВАТОРИИ ПОРТА	9

3.1	Движение судов в акватории порта	9

3.2	Буксировка судов	10

3.3	Движение судов в ледовых условиях.	11

3.4	Докование судов	11

3.5	Дноуглубительные и водолазные работы	11

3.6	Требования к ошвартованным судам	12

3.7	Выполнение работ на судне	12

3.8	Подключение судна к береговым системам	13

4	ПОРТОВЫЕ УСЛУГИ И ПОРТОВЫЕ СБОРЫ	13

4.1	Общие положения	13

4.2	Возмещение вреда	14

5	ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ	14

5.1	Обращение с опасными грузами	14

5.2	Погрузка/разгрузка танкеров	14

5.3	Поставка горюче-смазочных материалов	15

6	ПРИЕМ С СУДНА ОТХОДОВ И ОСТАТКОВ ГРУЗА	15

7	ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ	15

8	ПОРЯДОК ВЫЗОВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СПЕЦСЛУЖБ	16

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПОРТА

1.1	Форма предпринимательства владельца порта

| Наименование порта | Порт «Vene-Balti» |
| --- | --- |
| Код порта | EE VEB |
| Назначение порта | Портовые услуги предоставляются независимо от водоизмещения судна |
| Владелец порта | Vene-Balti Sadam OÜ |
|  | Регистрационный код 10669603 |
|  | Копли 103/33 Таллинн, Эстония |
| Форма предпринимательства | Товарищество с ограниченной ответственностью. На основе закона и устава. |
| Домашняя страница | www.portvenebalti.ee |

1.2	Месторасположение, границы территории и акватории

| Месторасположение порта | Харьюский уезд, город Таллинн, район Пыхья - Таллинн, Копли 103 |
| --- | --- |
| Территория порта | Кадастровая единица78408:808:0260, раздел регистра 194201 |
| Границы акватории | 1. 59°27’32.28 N 24°39’40.68 E 2. 59°27’30.54 N 24°39’40.14 E 3. 59°27’25.92 N 24°39’34.98 E 4. 59°27’22.50 N 24°39’26.16 E 5. 59°27’07.98 N 24°38’57.72 E 6. 59°27’36.06 N 24°38’24.18 E 7. 59°28’07.86 N 24°38’24.00 E 8. 59°27’59.70 N 24°38’49.56 E |
| Координаты порта (оконечность Южного мола) | ⱷ = 59°27.40 N λ = 24°39.38 E |
| адрес электронной почты | port@blrt.ee |
| Телефон | +372 610 2753 |

  - Технические данные

    - Порт оборудован молами, предохраняющими от волнения со стороны открытого моря.

    - Порт оборудован 21 причалом с нумерацией от 0 до 20. Общая протяженность причалов составляет 2380 м.

    - В порту имеется два бассейна с отдельными входами - Северный бассейн и Южный бассейн.

    - Северный бассейн состоит из причалов с нумерацией от 0 до 8. Гавань имеет вход шириной около 130 м, бассейн защищен от волнения со стороны открытого моря Старо-Западным молом общей протяженностью 480 м.

    - Причалы с нумерацией от 0 до 2 являются причалами нефтеналивного терминала. Вдоль причала № 0 установлена специальная 84-метровая причальная линия для танкеров, позволяющая принимать суда длиной до 185 метров.

    - Причалы с нумерацией от 3 до 7 используются для обслуживания ремонтируемых судов, барж рыборазведения и торговых судов. На причалах с нумерацией от 4 до 7 установлены портальные краны грузоподъемностью 10 тонн.

    - Причал № 8 используется для разделки судов на металлолом.

    - Южный бассейн состоит из причалов с нумерацией от 9 до 20. Гавань имеет вход шириной около 120 м, бассейн защищен от волнения со стороны открытого моря Западным молом общей протяженностью 240 м, отделяющим южный бассейн от северного, и Южным молом общей протяженностью 500 м.

    - Напротив входа в Южный бассейн расположены два плавдока.

    - Причалы с нумерацией от 9 до 15 используются для обслуживания ремонтируемых судов. Исключение составляет причал № 11, у которого также спускаются на воду баржи рыборазведения и обслуживаются грузовые - торговые суда для погрузки сложных и тяжелых конструкций.

    - На причальной линии с нумерацией от 9 до 13 расположены четыре портальных крана, два грузоподъемностью 10 тонн, один грузоподъемностью 20 тонн и один грузоподъемностью 32 тонны. Кроме того, на причале № 11 размещен мобильный кран-тяжеловес грузоподъемностью 850 тонн.

    - На причальной линии с нумерацией от 14 до 15 расположены два портальных крана, грузоподъемностью 20 и 30 тонн.

    - Причалы с нумерацией от 16 до 20 предназначены для отстоя и швартовки обслуживающего флота порта. Доставка снабжения на судно автотранспортом затруднительна из-за узости проезжей части мола.

    - Таблица глубин у причалов

| Декларируемая глубина у причала – это наименьшая глубина, измеренная на расстоянии 0,8 метра от края причала |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № причала |  | Длинна(м) | Глубина (м) EH 2000 | Глубина (м) BK 77 | Примечания | Приоритетные пользователи |
| 0 |  | 135 | 10,6 | 10,8 | Нефтяной терминал | Танкеры |
| 1 |  | 112 | 8,4 | 8,6 | Нефтяной терминал | Танкеры |
| 2 |  | 128 | 7,3 | 7,5 | Нефтяной терминал | Танкеры |
| 3 | A | 103 | 5,5 | 5,7 |  | Ремонтируемые суда, баржи рыборазведения |
|  | B | 52 | 4,1 | 4,3 | От угла начала причала 3/4 |  |
| 4 | A | 20 | 4,4 | 4,6 | От угла начала причала 3/ 4 | Баржи рыборазведения, торговые суда |
|  | B | 110 | 7,2 | 7,4 |  |  |
| 5 |  | 130 | 6,3 | 6,5 |  | Торговые суда |
| 6 |  | 120 | 9,6 | 9,8 |  | Торговые суда |
| 7 |  | 120 | 9,5 | 9,7 |  | Торговые суда |
| 8 |  | 150 | 5,1 | 5,4 |  | Суда под разделку на металлолом |
| 9 | A | 20 | 4,9 | 5,1 | От угла причала № 9 | Ремонтируемые суда |
|  | B | 74 | 6,2 | 6,4 |  |  |
| 10 |  | 94 | 6,6 | 6,8 |  | Ремонтируемые суда |
| 11 |  | 94 | 7,5 | 7,7 |  | Ремонтируемые суда, торговые суда, спуск на воду барж рыборазведения |
| 12 |  | 94 | 7,5 | 7,7 |  | Ремонтируемые суда |
| 13 |  | 94 | 7,5 | 7,7 |  | Ремонтируемые суда |
| 14 |  | 122 | 7,5 | 7,7 |  | Ремонтируемые суда |
| 15 |  | 122 | 7,4 | 7,6 |  | Ремонтируемые суда |
| 16 |  | 100 | 5,8 | 6,0 |  | Отстой судов |
| 17 |  | 100 | 6,1 | 6,3 |  | Отстой судов |
| 18 |  | 100 | 5,6 | 5,8 |  | Отстой судов |
| 19 |  | 100 | 6,6 | 6,8 |  | Отстой судов |
| 20 |  | 86 | 6,1 | 6,3 |  | Отстой судов |

  - Схема территории порта и расположения навигационных знаков

1.5	Ограничение габаритов судов

|  | Северный бассейн | Южный бассейн |
| --- | --- | --- |
| Максимальная длина судна | 185 м | 200 м |
| Максимальная ширина судна | 35 м | 35 м |
| Максимальная осадка судна (при нулевом уровне воды EH 2000) | 10,2 м | 7,1 |
| Валовая вместимость судна | 7 500 и более | - 500 и более |

    - При маневрировании судном в порту следует учитывать, что запас воды под килем судна (свободная вода) должен составлять не менее 5% от осадки судна. В случае, если в результате расчёта выяснится, что 5% запаса воды под килем судна составляет:

- менее 20 см, то при маневрировании минимальным требуемым запасом воды под килем судна считается 20 см;

- более 40 см, то при маневрировании минимальным требуемым запасом воды под килем судна считается 40 см.

    - При расчёте запаса свободной воды следует исходить из декларируемой глубины, и минимальный запас воды под килем судна необходимо обеспечивать в любом случае, независимо от колебания уровня воды или увеличения осадки судна при его маневрировании или движении.

    - Вход в порт судна, габариты которого превышают допустимые, его выход из порта и маневрирование в акватории порта производится на основании письменного разрешения капитана порта до пределов, обеспечивающих безопасность навигации в соответствии с условиями погоды и маневрирования.

    - Порт не обслуживает мореходов-любителей.

  - Ограничения, вытекающие из требований по охране окружающей среды и опасности груза

    - Обработка опасных грузов в порту производится в соответствии с законодательством Эстонии и правилами Международного кодекса морской перевозки опасных грузов (Кодекс IMDG).

    - Обработка опасных грузов в порту производится в соответствии с Законом о химикатах и согласно требованиям установленных на его основе правовых актов, а также требованиям правил международной морской перевозки опасных грузов, установленных на основании главы VII Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) и Приложений I-III к Международной конвенции по предотвращению загрязнений с судов (MARPOL 73/78).

  - Время работы

    - Время работы администрации порта с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

    - Диспетчер порта работает круглосуточно, 7 дней в неделю.

    - Выходными днями порта являются суббота и воскресенье, а также следующие национальные праздники:

| 1 января | Новый год |
| --- | --- |
| 24 февраля | День Независимости, Годовщина Эстонской Республики |
| Варьируется | Страстная Пятница |
| Варьируется | первый день Пасхи |
| Варьируется | первый день Троицы |
| 1 мая | День весны |
| 23 июня | День победы |
| 24 июня | Иванов день |
| 20 августа | День восстановления независимости |
| 24 декабря | Сочельник |
| 25 декабря | первый день Рождества |
| 26 декабря | второй день Рождества |

    - Продолжительность навигационного периода порта: порт открыт для навигации круглый год.

    - Разница между местным временем и UTC: +2 часа, в летнее время (с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября): +3 часа

    - Общие данные о предприятиях, действующих в порту:

| Vene-Balti Sadam OÜ | Координация движения судов в акватории и работы портового флота владельцем порта Копли 103, 11712 Таллинн, Эстония тел. (+372) 610 2205 электронная почта port@blrt.ee |
| --- | --- |
| Tallinn Shipyard OÜ | судоремонт, эксплуатация плавдоков Копли 103, 11712 Таллинн, Эстония тел. (+372) 610 2252 электронная почта shipyard@blrt.ee |
| Dekoil OÜ | складирование нефтепродуктов и погрузка на суда тел. (+372) 610 2772 Копли 103, 11712 Таллинн, Эстония электронная почта dekoil@dekoil.ee |
| BLRT Transiit OÜ | стивидорные услуги, погрузка и разгрузка всех типов груза, эксплуатация кранов. тел. (+372) 610 2170 Копли 103, 11712 Таллинн, Эстония электронная почта transiit@blrt.ee |
| Aspidora AS | услуги таможенного склада/таможенного терминала тел. (+372) 610 2217 Копли 103, 11712 Таллинн, Эстония электронная почта aspidora@blrt.ee |
| Marketex Offshore Construction OÜ | Изготовление продукции из стали, нержавеющей стали и алюминия, в том числе высокотехнологического оборудования и оборудования для оффшорной нефтегазовой промышленности, морских ветряных электростанций и инфраструктуры. тел. (+372) 610 2535 Копли 103, 11712 Таллинн, Эстония электронная почта marketex.offshore@blrt.ee |
| Marketex Marine OÜ | Комплексные решения по изготовлению крупногабаритных изделий и оснований из стали, нержавеющей стали и алюминия по спецзаказу для рынка малого судостроения и рыборазведения. тел. (+372) 610 2553 Копли 103, 11712 Таллинн, Эстония электронная почта marketex.marine@blrt.ee |
| Metruna OÜ | скупка, обращение и продажа лома черных и цветных металлов. утилизация судов и других плавсредств. тел. (+372) 610 2933 Копли 103, 11712 Таллинн, Эстония электронная почта info@metruna.ee |

- ВХОД СУДОВ В ПОРТ, СТОЯНКА В ПОРТУ И ВЫХОД ИЗ ПОРТА

  - Порядок уведомления о намерении судна зайти в порт или выйти из порта

    - Капитан или агент прибывающего в порт судна обязан сообщить о планируемом прибытии судна за 72 и 24 часа или непосредственно после выхода из предыдущего порта, если продолжительность рейса составляет менее 24 часов, а также дополнительно за 2 часа подтвердить прибытие судна в порт, внеся требуемые данные в электронную информационную систему морского документооборота Эстонии (далее в тексте сокр. EMDE), доступной в интернете по адресу www.emde.ee

    - Судно, намеревающееся зайти в порт, должно предоставить предварительное уведомление о безопасности в электронную информационную систему EMDE не позднее чем за 24 часа перед прибытием судна или непосредственно после выхода из предыдущего порта, если продолжительность рейса составляет менее 24 часов.

    - При сбоях в работе электронной информационной системы морского документооборота все данные и документы, подлежащие внесению в электронную информационную систему морского документооборота, предоставляются диспетчеру порта по электронной почте sadam.dispetser@blrt.ee. Капитан порта имеет право, в зависимости от обстоятельств, потребовать от судна предъявить и прочие требуемые международные сертификаты.

    - Судно должно сообщить диспетчеру порта о намерении выйти из порта не менее чем за 4 часа до начала прохождения таможенного контроля для выхода из порта с точностью до двух часов до предположительного времени выхода на адрес электронной почты sadam.dispetser@blrt.ee/либо по тел: +372 53 419 708

    - Для прохождения таможенного контроля для выхода из порта агент или капитан судна обязаны предоставить требуемую информацию и необходимые документы в соответствии с постановлением Правительства ЭР за № 194 «Порядок входа судов и маломерных судов во внутреннее море, порты и принадлежащие Эстонии воды пограничных водоёмов и выхода из них»  от 19 мая 2004 г. (https://www.riigiteataja.ee/akt/13249666?leiaKehtiv). Все требуемые сведения и документы следует представить через систему EMDE.

    - Если судно не покинет порт по истечении оговоренного времени, в том числе если судно остается пришвартованным по причинам, не связанным с форс-мажорными обстоятельствами (в том числе в связи с непогодой), судовладелец обязан возместить владельцу порту причиненный этим ущерб, в том числе компенсацию, выплаченную владельцем порта другому оператору, демерредж и т.д. Кроме того, с судна будет взята дополнительная плата по тарифу, установленному прейскурантом порта.

    - Если судно какого-либо оператора, действующего в  порту, остается пришвартованным к причалу по истечении согласованного времени и если стоянка вызвана техническими причинами или иной причиной, не зависящей от оператора, действующего в порту, то  в таком случае судно (судовладелец, фрахтователь) несет солидарную ответственность за ущерб, причиненный другому оператору, действующему в порту, судно которого не может быть принято и которому в результате этого может быть причинен материальный ущерб.

  - Получение разрешения на вход и выход из порта. Задержание судна

    - Судну разрешается войти в порт при выполнении следующих условий:

- Судно соответствует установленным ограничениям по габариту;

- Уведомление о намерении зайти в порт было предоставлено в соответствии с пунктами 2.1.1 - 2.1.3;

- Риски и ограничения в связи с погодными условиями отсутствуют;

- Риски и ограничения для навигации отсутствуют;

- Порт располагает требуемым причальным местом.

    - Судно не имеет права покидать порт без разрешения капитана порта или диспетчера.

    - Капитан порта может запретить судну выходить из порта и задержать судно, в том числе:

- если о намерении судна выйти из порта не было сообщено в соответствии с настоящими правилами (п. 2.1.4 и 2.1.5);

- по распоряжению уполномоченного официального учреждения;

- если связанный с судном портовый сбор (4 глава) не полностью уплачен;

- по ходатайству оператора, действующего в порту, при наличии у него морского иска к судну;

- если судно арестовано;

- судно не выплатило компенсацию или иной штраф за причинение вреда окружающей среде;

- при наличии требований к судовладельцу или фрахтователю в связи с кораблекрушением, столкновением судов или повреждением портовых сооружений;

- в иных предусмотренных законом случаях.

    - В случае возникновения задолженности по выплате портового сбор судно может быть задержано до тех пор, пока портовый сбор не будет уплачен в полном объеме.

  - Организация лоцманской проводки

    - Лоцманская проводка обязательна для всех судов, за исключением:

- судов под государственным флагом Эстонии, выполняющих административные обязанности, возложенные государством;

- судов, оказывающих портовые услуги;

- судов дноуглубительного флота под государственным флагом Эстонии;

- судов водоизмещением до 500 GT;

- судна, капитан которого, сдал лоцманский экзамен и освобожден от обязательной лоцманской проводки;

- судна при спасении человеческой жизни, предотвращении несчастного случая или снижении его последствий;

- судна, которое в силу форсмажорных обстоятельств не имеет возможности использовать лоцманскую услугу;

- военных кораблей Эстонской Республики.

    - При входе в порт и выходе из порта лоцманскую проводку осуществляет Государственный флот (далее в тексте– предоставляющий услугу лоцманской проводки).

    - Координаты места приема лоцмана:

- Фарватер Суурупи – ϕ = 59°29’4 N; λ = 24°33’ E

- Таллиннский залив (заход с северной стороны) – ϕ = 59°37’5 N; λ = 24°38’ E

    - Услугу лоцманской проводки по перемещению внутри порта оказывает владелец порта.

    - Лоцманская станция порта:

- Vene Balti Sadam OÜ, Копли 103, 11712

- Тел: +372 53 419 708;

- Адрес электронной почты:  sadam.dispetser@blrt.ee;

- 11 канал УКВ, позывной "KOPLI".

    - Vene Balti Sadam OÜ оказывает услугу заказа лоцманской проводки. Заказ на лоцманскую проводку передается через лоцманскую станцию порта Vene-Balti при прибытии: за 24 часа, заказ необходимо уточнить за 6 часов и затем подтвердить за 2 часа до прибытия судна к месту приема лоцмана.

    - Уведомление о прибытии должно содержать следующую информацию:

- наименование судна, имя капитана, позывной и государство флага;

- габариты судна: максимальная длина, ширина, осадка в носовой и кормовой части, GT;

- ориентировочное время прибытия к лоцманской станции (ETA);

- характер груза, при наличии груза, подпадающего по классификацию МК МПОГ, указать его количество.

    - Если лоцманская проводка не будет заказана в соответствии с пунктами 2.3.4 – 2.3.7, судно обязано возместить Vene Balti Sadam OÜ все расходы.

  - Выполнение формальностей в соответствии с карантинным, таможенным и пограничным режимом.

    - Организация входа и выхода судна из порта в связи с карантинным, таможенным и пограничным режимом осуществляется в соответствии с правовыми актами Эстонской Республики.

    - Пограничный контроль в порту проводится по предварительному вызову пограничников через судового агента или, при его отсутствии, через судовладельца.

    - При заходе судна в порт никто не имеет права до прихода должностного лица, осуществляющего пограничный и таможенный контроль, покидать судно, перемещать на берег грузы или иные предметы. Без разрешения погранохраны никто не имеет права подниматься на борт судна.

    - Если судно прибыло в порт из региона инфекционного заражения и на борту судна имеется лицо, зараженное инфекционной болезнью или с подозрением на заражение, то первым на борт судна поднимается должностное лицо Департамента здравоохранения, производящее надзор, которое решает, дать ли судну разрешение на свободное общение или поставить на карантин.

  - Организация связи с судами

    - Портовая УКВ-радиостанция работает круглосуточно с позывным „KOPLI“ по11 каналу УКВ.

    - При стоянке в порту судно может связаться с диспетчером по 11 каналу УКВ или по телефону +372 53 419 708.

    - За 15 минут до входа судна в ворота порта капитан судна должен по 11 каналу УКВ получить от диспетчера разрешение.

    - За 15 минут до выхода судна из порта капитан судна должен по 11 каналу УКВ получить от диспетчера разрешение.

    - При прибытии и отплытии судна во время швартовки связь с береговыми матросами осуществляется по 11 каналу УКВ.

    - При доковании судов, связь между судном, доком, буксирами, береговыми матросами и диспетчером осуществляться по рабочему 6 каналу УКВ.

- ДВИЖЕНИЕ СУДОВ В АКВАТОРИИ ПОРТА

  - Движение судов в акватории порта

    - Судно и лоцман информируются о месте швартовки судна заблаговременно.

    - Очередность захода и выхода судов определяется диспетчером, если капитаном порта не будет установлено иное.

    - Любое движение судов в акватории порта может осуществляться только с разрешения диспетчера.

    - Вхождение в Северный бассейн и выход из него запрещаются, если общая длина входящего или выходящего суда и судна (длиной более 170 м), стоящего у причала № «0», превышает 300 м.

    - Вхождение в Южный бассейн и выход из него запрещается, если максимальная осадка судна при нулевом уровне воды превышает 7,2 м. Ограничение обусловлено наличием доковых якорей в фарватере на глубине 7,5 м (EH 2000).

    - Западный и северо-западный ветра силой 7 баллов создают в воротах гавани сильные боковые волны и дрейф.

    - При плохой видимости или неблагоприятных погодных условиях решение о заходе в порт и выходе из него принимается капитаном судна по согласованию с лоцманом и диспетчером, если капитаном порта не будет установлено иное.

    - При скорости ветра более 14 м/с навигация в акватории порта, а также вход и выход из порта осуществляется только с согласия капитана судна с учетом технических возможностей и размеров судна.

    - При скорости ветра более 18 м/с навигация в акватории порта запрещена.

    - Швартовные операции судов прекращаются при отсутствии видимости на расстоянии 0,3 мили.

    - Скорость движения судна в акватории порта должна быть минимальной, позволяющей сохранять возможность управления судна рулём. Режим работы движителей судна не должен подвергать опасности другие стоящие у причала суда.

    - Запрещается становиться на якорь на расстоянии менее 100 метров от плавучих доков.

    - Скорость подхода к причалу для швартовки не должна превышать 6 см/с. Угол приближения не должен превышать 5°. Дистанция между пришвартованными у причала судами должна по возможности составлять не менее 1/10 от общей длины бОльшего судна.

    - Вход в порт судов, габариты которых превышают дозволенные, в каждом конкретном случае производится только по согласованию с капитаном порта.

    - Приём и отдачу швартовных концов судов, за исключением вспомогательных судов, организует владелец порта.

    - Во время перешвартовки судна главный двигатель, рулевое, якорное и швартовное оборудование судна как правило должны быть в исправном состоянии.

    - Перетягивание судов вдоль причала и перешвартовка в акватории порта допускается только с разрешения диспетчера или капитана порта.

    - Перетяжку судов вдоль причала можно производить без использования буксира на расстояние менее 100 м (при условии отсутствия ветра, подталкивающего судно к причалу), перетяжка на расстояние более 100 м производится с помощью буксира.

    - При перетяжке вдоль причала всегда следует учитывать направление и силу ветра, и в ситуации, когда направление и сила ветра прижимают судно к причалу, и есть опасность повреждения кранцев и их креплений при продольном движении судна, перетяжка судов вдоль причала всегда производится с помощью буксиров. Данное требование установлено с целью предотвращения повреждения кранцев и их креплений, которое вызывает судно, движущееся при сильном ветре по длине кранцев и оказывающее на них давление.

    - При наличии у судна технических возможностей проводить перетяжку вдоль причала собственными движителями, что предусматривает удаление от причала и повторную швартовку без помощи буксира, это может быть разрешено при наличии согласования данных условий с капитаном порта.

    - Перешвартовка судна в порту к другому причалу, перетяжка вдоль причала либо с помощью буксира, либо собственными движителями (пункт 3.1.20), должна проводиться с лоцманом на борту.

    - Перешвартовка судна в порту или перетяжка вдоль причала осуществляется за счет судовладельца или обслуживающего их оператора (по их обоюдному согласованию).

  - Буксировка судов

    - В целях обеспечения безопасности навигации при входе, выходе, перешвартовке и перетяжке судов использование буксиров является обязательным для следующих типов судов:

- Суда 2000 GT и более при отсутствии подруливающего устройства.

- Суда 4000 GT и более независимо от наличия подруливающего устройства.

- Суда 5000 GT и более при отсутствии (в рабочем состоянии) подруливающего устройства, обязан воспользоваться помощью двух буксиров.

    - Данное требование может быть изменено только с письменного согласия капитана порта с учетом технических характеристик судна и погодно-навигационной обстановки в порту.

    - Буксировка заказывается через порт, обеспечивающий работу буксировочной службы в порту. Услуги буксировки могут быть заказаны у третьей стороны только в том случае, если порт не в состоянии предоставить услугу самостоятельно и стороны были проинформированы об этом заранее. Капитан буксируемого судна несет ответственность за безопасную буксировку в соответствии с Законом Эстонии о торговом мореплавании.

    - В случае буксировки судна порт и судовладелец сами несут риск повреждения своего имущества и не могут требовать от другой стороны возмещения ущерба, причиненного их имуществу, а также возмещения ущерба в полном объеме за любой несчастный случай или травму, причиненные их работникам, и не имеют права требовать компенсации от другой стороны, даже если ущерб или ответственность вызваны нарушением договора или небрежностью со стороны другой стороны. В остальном стороны должны применять положения об ответственности, изложенные в Стандартных условиях Bimco Towcon, включая ограничение ответственности.

    - При перешвартовке судна в порту с одного причала на другой количество буксиров определяется с учетом габаритов судна, погодных условий и технического состояния судна.

    - При постановке судна в док количество буксиров определяется с учетом габаритов судна, погодных условий и технического состояния судна.

    - При заходе в док № 2 в ситуации, когда силовое оборудование судна не исправно, буксировка тремя буксирами обязательна, если капитан порта не решит иначе. При выходе из дока № 2 требуется помощь двух буксиров, независимо от состояния силового оборудования судна.

  - Движение судов в ледовых условиях.

    - В ледовых условиях движение в акватории порта обеспечивается буксирами порта.

    - Государственная ледокольная служба обеспечивает навигацию до границ акватории порта. Информацию можно получить через агента и службу капитана порта.

  - Докование судов

    - Проводить докование судов не рекомендуется:

- если ветер превышает угол 45° (боковой ветер) по отношению к диаметральной плоскости доков, а скорость такого ветра превышает 8 м/с;

- b)  при порывах ветра скоростью более 10 м/сек;

- с)  при высоте волны более 0,6м

    - Докование судов не рекомендуется проводить в темное время суток, если:

- судно находится в аварийном состоянии;

- подводная часть судна покрыта льдом;

- судно специального назначения имеет специфическую подводную часть;

- судно идет на металлолом и на окончательную утилизацию в доке;

- имеется дело с только что построенным судном, например, это плавсредство, построенное на месте, для выгрузки которого применяются редкие технические решения.

    - В зоне передачи ответственности (если судно находится у входа в док и ведутся работы по его приему, или наоборот, если судно находится на выходе из дока и ведутся работы по его выдаче до тех пор, пока одна из сторон не получит контроль над судном и участие другой стороны больше не эффективно) обе стороны, как судно, с которого осуществляется навигация, так и док, к которому судно крепится или, наоборот, отдается, несут равную ответственность.

    - Когда нос или корму судна, заходящего в док, прикрепляют к концам дока и судно заходит в ворота дока, риск случайного повреждения судна переходит к оператору дока, а управление судном передается докмейстеру. Судно и буксиры должны выполнять распоряжения докмейстера.

    - При выходе из дока риск повреждения судна лежит на операторе дока, и судно подчиняется докмейстеру до тех пор, пока концы дока не будут отданы и судно полностью не покинет ворота дока.

  - Дноуглубительные и водолазные работы

    - Зона планируемых дноуглубительных работ согласовывается с капитаном порта. По прибытии дноуглубительного судна капитану судна надлежит представить отделу капитана порта инструкцию по производству работ, руководство по обеспечению безопасности навигации и схему расположения якорей дноуглубительного судна.

    - Дноуглубительные суда и обслуживающие их суда должны обеспечить бесперебойную радиосвязь по 11 каналу УКВ с диспетчером.

    - Для проведения подводных работ руководитель работ должен получить разрешение диспетчера, если капитаном порта не установлено иное.

    - На судне или транспортном средстве, спускающем водолазов в воду, должна быть установлена бесперебойная радиосвязь по 11 каналу УКВ с диспетчером. При отсутствии средств радиосвязи на УКВ, можно использовать мобильный телефон, номер которого необходимо сообщить диспетчеру.

  - Требования к ошвартованным судам

    - Распоряжения капитана порта или диспетчера в отношении швартовки или перешвартовки судов обязательны для всех судов.

    - Капитан судна обязан организовать несение вахты таким образом, чтобы обеспечить постоянную безопасность судна.

    - Капитан или старший штурман, а также достаточное количество членов экипажа должны постоянно находиться на борту судна, чтобы быть готовыми к перетягиванию или выходу судна из порта, если того потребуют обстоятельства. Всегда во время докования судна, капитан должен находиться на борту.

    - Ответственность за безопасную стоянку судна в порту лежит на капитане судна. Судно должно быть закреплено таким образом, чтобы обеспечить безопасность как самого судна, так и портовых конструкций.

    - Суда, плавающие под флагом иностранного государства, обязаны во время стоянки поднять флаг Эстонской Республики в соответствии с действующими правовыми актами.

    - На территории порта действует международный кодекс по охране судов и портовых средств (ISPS Code). У проходной порта должна быть судовая роль.  Члены экипажа судна должны предъявить при входе на территорию документ, удостоверяющий личность.

    - На судах, ошвартованных у причалов, якоря должны быть подняты до клюзов.

    - Если на судне проводятся ремонтные работы, предусматривающие поднятие/ спуск якорей и цепей, лицо, выполняющее ремонт, должно принять все меры для предотвращения повреждения причальной стенки, краевой балки и кранцев.

    - Судам, стоящим у причала, запрещается работать винтами. В порядке исключения разрешается проворачивание винтов на самых малых оборотах для подготовки к выходу в море или для перемещения к другому причалу или доку.

    - Испытания главного двигателя судна разрешены на причалах № 0 или № 7 только кормой к морю, с малой мощностью и продолжительностью. Испытания главного двигателя согласовываются с капитаном порта или диспетчером.

    - Стоянка судов борт в борт у любого причала допускается только с разрешения капитана порта.

    - У пришвартованного судна для схода на берег должен быть установлен безопасный трап, под которым должна быть защитная сетка. В темное время суток трап должен быть освещен.

    - Швартовые концы судов должны крепиться только к предназначенным для этих целей причальным тумбам. На швартовых должны быть щитки от крыс.

    - Выпускные отверстия и шпигаты со стороны причального борта судна должны быть закрыты для предотвращения попадания воды или пара на причал.

    - Во время стоянки в порту запрещается:

- спускать на воду шлюпки и плоты без разрешения диспетчера или капитана порта;

- потреблять воду и электричество из портовых систем без разрешения;

- держать на борту незарегистрированных и непривитых животных.

- плавать в акватории порта или выходить на лед;

- сбрасывать или перекачивать за борт воду, содержащую фекалии и нефть/нефтепродукты;

- сбрасывать мусор, бытовые и промышленные отходы на причалы или в акваторию;

- испытывать сигнальные системы судна (гудки, колокола и т.д.) без разрешения диспетчера или капитана порта.

    - Судно обязано предупредить диспетчера порта, если оно намерено провести учебную тревогу.

  - Выполнение работ на судне

    - Капитан несет ответственность за безопасность проведения работ на судне. Если судно находится в ремонте, судоремонтный оператор (генеральный подрядчик) и капитан судна должны солидарно принимать все меры для обеспечения безопасности работ, в том числе меры пожарной безопасности, и подписать акт проверки с пожарным инспектором порта.

    - На судах, не стоящих в ремонте, ремонтные и огневые работы могут выполняться только с разрешения диспетчера. Судно обязано принять все меры для обеспечения безопасности работ и, в случае проведения огневых работ, подписать акт проверки с пожарным инспектором порта.

    - Стоять на кранцах порта или использовать их для проведения работ запрещается. Швартовые или другие концы нельзя крепить к крепежным частям кранцев.

    - Экологически безопасная балластная вода, отвечающая требованиям пункта 1 правила D-2 Приложения к Международной конвенции о контроле и управлении судовыми балластными водами и их осадками, может быть сброшена в окружающую среду. Во время откачки перекачиваемая вода не должна попадать на причал.

    - Мойка судна химикатами, удаление старой краски, очистка корпуса, покраска судов, ремонтные работы, сопряженные с риском разлива масла или топлива, или сопровождаемые шумом, разрешены только на стоящих в ремонте судах. Главный подрядчик и капитан судна должны принимать меры по предотвращению попадания химикатов, красочной и ржавой пыли, краски, масла и топлива и других загрязняющих веществ в акваторию и на причалы.

    - Судам запрещается самовольно оставлять на причале канистры с краской, бочки из-под масла, промасленные тряпки, бытовую технику, мебель, ремонтные отходы и другой мусор.

    - Забортные работы разрешается выполнять только по предварительному разрешению диспетчера, за исключением судов, находящихся в ремонте.

    - Забортные работы на ремонтируемом судне проводятся под наблюдением генподрядчика, обеспечивающего безопасность работ.

    - Подводные и водолазные работы могут проводиться только с разрешения диспетчера.

    - Резку судна, идущего на утилизацию, или любого иного судна, запрещено выполнять вплоть до пределов, когда острые углы будут тереться о кранцы.

    - При резке судна на лом у причала, выполняющий работы оператор должен принять все меры по пожарной безопасности и подписать акт проверки с пожарным инспектором, также он обязан принимать меры по предотвращению загрязнения акватории и причалов при выполнении работ на своих проектах.

    - Суда и операторы должны учитывать, что портальные краны прекращают работу при скорости ветра выше 12 м/с.

    - При получении от порта штормового предупреждения, суда и операторы должны принять все необходимые дополнительные меры по обеспечению безопасности. Штормовое предупреждение рассылается диспетчером операторам, действующим в порту, которые немедленно передают предупреждение своим клиентам.

  - Подключение судна к береговым системам

    - Снабжение грузовых - торговых и отстойных судов водой и подключение их к береговой электросети производится по разрешению диспетчера. Суда, стоящие в ремонте, должны получить разрешение у оператора, выполняющего ремонт.

    - Возможность снабжения судна водой имеется на причалах № 4 и 5 (за исключением зимнего периода). Водоснабжение с причалов № 3 и 6 может быть организовано при наличии удлинительных шлангов, используя краны водоснабжения, расположенные на причалах № 4 и 5. На причалах № 9, 10,11,12,13,14,15,16 – круглогодично, на причалах с 17 по 20 при наличии удлинительных шлангов для подключения к крану водоснабжения у причала № 16.

    - Возможность подключения судов к береговой электросети имеется у всех судовых причальных электрощитов, за исключением причалов № 0, 1 и 2.

- ПОРТОВЫЕ УСЛУГИ И ПОРТОВЫЕ СБОРЫ

  - Общие положения

    - Владелец порта взимает соответствующие портовые сборы за оказываемые судам услуги. Владелец порта назначает размеры портовых сборов в тарифах порта, публикуемом на домашней странице порта   www.portvenebalti.ee. Термины «портовые платежи» и «портовые сборы» являются синонимами. Уплата портовых сборов обеспечивается морским залоговым правом.

  - Возмещение вреда

    - Судовладелец обязан возместить любой ущерб, в том числе чисто экономический, причиненный судном или его экипажем строениям, сооружениям или элементам порта.

    - Судовладелец обязан возместить расходы в связи загрязнением, причиненным судном или его экипажем в порту или акватории, включая расходы по устранению загрязнения и других последствий.

- ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ

  - Обращение с опасными грузами

    - Обращение с опасными грузами в порту производится в соответствии с правовыми актами, в т.ч. в соответствии с Законом о химикатах, требованиями Международного кодекса морской перевозки опасных грузов (Кодекс IMDG Code), Циркуляром Комитета по безопасности мореплавания IMO №675 «Рекомендации по безопасной перевозке опасных грузов и связанной с этим деятельностью в порту» (MSC/Circ. 675), с требованиями международных Правил морской перевозки опасных грузов, установленными, исходя из положений главы VII Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS),  Приложений I-III к Международной конвенции по предотвращению загрязнений с судов (MARPOL 73/78) и прочими соответствующими правовыми актами.

    - Перевозка опасного груза и уведомление об опасном грузе осуществляются в соответствии с местными правилами безопасности на море.

    - О прибытии опасного груза как по суше, так и по морю, необходимо сообщить диспетчеру по электронной почте не менее чем за 24 часа вперед.

    - Право на обращение с опасным, сыпучим и смешанным грузом в порту имеет лицо, оказывающее стивидорные услуги в порту.

    - Все упакованные опасные грузы, отправляемые в порт, должны быть промаркированы в соответствии с требованиями МК МПОГ и иметь необходимую сопроводительную документацию.

    - Если опасные грузы не имеют надлежащей маркировки, диспетчер может запретить обращение с опасными грузами.

  - Погрузка/разгрузка танкеров

    - Погрузка и разгрузка с танкеров нефти и нефтепродуктов, указанных в приложении № 1 к МАРПОЛ 73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года с изменениями, внесенными Протоколом 1978 года) осуществляется со специально построенных согласно требованиям и оборудованных для этих целей причалов (0, 1 и 2).

    - Определение обоюдных обязательств между Терминалом и Танкером основано на «Международном руководстве по безопасности нефтяных танкеров и терминалов» (International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals – I.S.G.O.T.T)

    - На терминале должны быть приняты организационные и технические меры по обеспечению безопасности работников, предотвращению пожаров, загрязнения морской среды, локализации и ликвидации их последствий. Правила безопасности, относящиеся к совместной работе терминала и танкера, должны быть согласованы и подписаны ответственными лицами обеих сторон сразу после прибытия танкера.

    - Контрольный лист по обеспечению безопасности судна/берега в соответствии с формой, утвержденной Министерством экономики и коммуникаций, или приведенной в Приложении I.S.G.O.T.T., должен быть заполнен до начала погрузки или разгрузки танкера.

    - При загрузке/разгрузке танкера на судах необходимо поднять сигнальный флаг "В" (BRAVO), а на ночь включить красный сигнальный огонь.

    - Право обращения с опасными наливными грузами в порту имеет оператор Dekoil OÜ (Dekoil).

    - Dekoil уведомляет диспетчера об обработке груза по э-почте не менее чем за 24 часа вперед.

    - Dekoil обеспечивает наблюдение за обращением с нефтью.  Причальная вахта должна иметь возможность и готовность останавливать насосы по перекачке на протяжении всей операции.

  - Поставка горюче-смазочных материалов

    - Бункеровка судов как с автомобиля-заправщика, так и с танкера производится исключительно по предварительному разрешению диспетчера.

    - При поставке жидкого топлива на суда поставщик должен предоставить письменное уведомление с указанием вида топлива в соответствии с классификацией Организации Объединенных Наций (ООН), температуры вспышки, количества, таможенного разрешения, времени и способа поставки (морским или наземным транспортом).

    - Жидкое топливо получает допуск на территорию порта после письменного подтверждения капитаном судна о  готовности судна принять топливо на адрес электронной почты sadam.dispetser@blrt.ee  В уведомлении должен быть указан вид топлива, количество и подтверждение о принятии всех меры по предотвращению загрязнения  и обеспечению безопасности.

    - Бункеровка ремонтируемых судов производится только в светлое время суток.

    - Новое плавсредство или плавсредство, прошедшее ремонт топливной системы, может бункероваться только в светлое время суток и под наблюдением судоремонтника верфи/судостроителя после получения разрешения диспетчера.

    - При бункеровке судна с автомобиля-заправщика в непосредственной близости от места бункеровки должны быть в наличии первичные средства пожаротушения и средства ликвидации возможных локальных загрязнений. Нахождение посторонних лиц в зоне бункеровки запрещено.

    - Предприниматель, осуществляющий бункеровку, должен иметь соответствующий полис страхования ответственности.

    - При бункеровке с танкера на судах необходимо поднять сигнальный флаг "В" (BRAVO), а на ночь включить красный сигнальный огонь. Также в непосредственной близости от места бункеровки должны быть в наличии первичные средства пожаротушения и средства ликвидации возможных локальных загрязнений.

    - Капитан судна обязан немедленно информировать диспетчера о любой аварийной ситуации, о загрязнении морской среды или опасной ситуации, которая может сопровождаться загрязнением окружающей среды

    - Любое загрязнение, возникшие в результате обращения с нефтепродуктами или в результате несчастного случая, устраняется за счет лица, причинившего загрязнение.

- ПРИЕМ С СУДНА ОТХОДОВ И ОСТАТКОВ ГРУЗА

  - Прием с судов отходов и остатков груза производится в соответствии с законодательством Эстонии.

  - Капитан судна должен обеспечить передачу информации о типе и количестве сдаваемых судовых отходов диспетчеру через электронную информационную систему (EMDE) не менее чем за 24 часа до прибытия в порт. Если рейс длится менее 24 часов – незамедлительно, как только будет известен порт назначения.

  - Капитан судна организует декларирование сдачи пищевых отходов в Ветеринарном и продовольственном департаменте.

  - Льяльные и нефтесодержащие воды машинного отделения, а также мусор (твердые бытовые отходы) могут быть переданы предприятиям с лицензией на обращение с опасными отходами, находящимся в договорных отношениях с портом.

  - Порт не принимает балластную воду судов.

  - Сброс или перекачка загрязняющих веществ, канализационных и сточных вод и т.д. за борт запрещается.

- ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

  - Пожарная безопасность на территории порта и расположенных на ней объектах обеспечивается в соответствии с правовыми актами Эстонии.

  - Размещённые на стоящих в порту судах средства пожаротушения и спасательные средства должны быть в полной готовности для их возможного использования.

  - Суда, находящиеся в ремонте, при необходимости оборудуются временной противопожарной магистралью, соединенной с береговой системой.

  - Проведение пожароопасных работ на судне необходимо согласовывать с пожарным инспектором. Тел.: +372 504 6815; +372 504 6501

  - В случае возникновения пожара в порту или на стоящем в порту судне необходимо немедленно уведомить службу безопасности порта по телефону +372 610 2448. Служба безопасности порта немедленно свяжется с местной спасательной службой и проинструктирует спасателей по прибытии на место пожара. Суда, стоящие в порту, должны привести в готовность противопожарные и спасательные средства, по возможности и главный двигатель для оказания помощи при тушении пожара. На стоящих рядом судах объявляется общая тревога.

  - Ликвидацией пожара на борту судна руководит капитан судна или замещающее его лицо.

  - Ко всем зданиям, сооружениям и стоящим в порту судам должен быть обеспечен свободный доступ противопожарного транспорта. Перекапывание или перекрытие дорог и проездов разрешается только при обеспечении доступа по другому маршруту.

  - Каждый оператор, действующий в порту, обязан обеспечить полное соблюдение требований пожарной безопасности на используемой им территории, в зданиях, на объектах и/или на реализуемых проектах.

  - Средства пожаротушения и спасательные средства должны быть в исправном состоянии, находиться на видном месте, и к ним должен быть обеспечен свободный доступ. Использование спасательного оборудования не по назначению запрещено.

  - Спасательные посты в порту размещены на портовых кранах (причалы № 9-15/4-5), на причалах (причалы № 0-2/6-8/16 – 20). Углы и стенки причалов оборудованы лестницами.

  - С целью соблюдения требований безопасности запрещается выходить за леерные ограждения портовых причалов.

  - При швартовке, выходе и перешвартовке судна в зимнее время года причалы должны обрабатываться против обледенения.

  - При падении человека в воду на территории порта, лицо, заметившее это первым, обязано:

- а) бросить потерпевшему спасательный круг (от спасательного поста или судна, в зависимости от того, что ближе), привязав конец троса к берегу или к судну.

- b) поддерживать связь с потерпевшим и направлять его к спасательному кругу.

- c) объявить тревогу «Человек за бортом» и вызвать помощь непосредственно через диспетчера порта по телефону +372 53 419 708

- d) находящиеся поблизости суда, дежурный буксир порта или портовый катер должны оказывать помощь потерпевшему всеми имеющимися в их распоряжении средствами;

- e) при необходимости вызвать на помощь службу спасения или скорую помощью по телефону 112

- ПОРЯДОК ВЫЗОВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СПЕЦСЛУЖБ

  - Спецслужбы (полиция, скорая помощь, спасатели, пожарные) вызываются через вахтенную службу порта по телефону +372 610 2448.  Вахтенная служба направляет прибывшую помощь на место происшествия.

  - Медицинская помощь оказывается местными органами здравоохранения. Транспортировка пострадавшего в медицинские учреждения осуществляется по вызову скорой помощи.